Pracownia diagnostyki i eksploatacji UTK

Sprawozdanie · Rok 1 · Zadanie 18

| Imię i nazwisko | Klasa | Data | Nr stanowiska | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Temat ćwiczenia:

Monitor — testy jakości obrazu

## I. Wstęp teoretyczny

Własnymi słowami opisz zagadnienia potrzebne do wykonania zadania — bez przepisywania książek i Wikipedii. Podaj wykorzystane źródła.

Źródła:

## II. Cel i zakres ćwiczenia

Cel podany w instrukcji: Ocena jakości obrazu monitora stacjonarki i ekranu laptopa: parametry z EDID, czas reakcji matrycy, migotanie podświetlenia (PWM), martwe piksele oraz jasność i kontrast statyczny.

Napisz, jak rozumiesz cel, jakie wyniki przewidujesz i jak zamierzasz je osiągnąć.

## III. Parametry komputera, narzędzia i oprogramowanie

| Parametr stanowiska | Wartość |
| --- | --- |
| Komputer (stacjonarny / laptop, model) |  |
| Procesor |  |
| Pamięć RAM |  |
| Dysk(i) |  |
| System operacyjny i wersja |  |

| Narzędzie / program | Wersja | Do czego użyto |
| --- | --- | --- |
| HWiNFO (portable) |  |  |
| TestUFO |  |  |
| EIZO Monitor Test |  |  |
| Lux Light Meter Free (Android) |  |  |

## IV. Wykonanie ćwiczenia

Opisz dokładnie, co zrobiłeś w każdym kroku, tak aby inna osoba mogła powtórzyć ćwiczenie. Dodaj zrzuty ekranu lub zdjęcia z podpisami.

Krok 1: Parametry monitora

Krok 2: Czas reakcji i PWM

Krok 3: Martwe piksele, jasność i kontrast

## V. Wyniki

Uzupełnij tabele. Wykresy i zrzuty ekranu wklej pod tabelami.

Parametry ekranów

| Parametr | Monitor stacjonarki | Ekran laptopa |
| --- | --- | --- |
| Model (z EDID) |  |  |
| Data produkcji |  |  |
| Rozdzielczość natywna |  |  |
| Maks. odświeżanie [Hz] |  |  |
| Odświeżanie wykryte w TestUFO [Hz] |  |  |
| PWM (tak/nie, od jakiej jasności) |  |  |
| Martwe/świecące piksele |  |  |

Czas reakcji (TestUFO Ghosting)

| Prędkość v [px/s] | Długość smugi L [px] | t = L/v [ms] | Czas klatki 1000/f [ms] | Dane producenta [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jasność i kontrast

| Ekran | Białe pole [lx] | Czarne pole [lx] | Kontrast statyczny |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor stacjonarki |  |  |  |
| Laptop |  |  |  |

## VI. Analiza wyników

To najważniejsza część sprawozdania: zinterpretuj wyniki, porównaj z danymi producenta lub literaturą, wyjaśnij odstępstwa.

Wklej zdjęcie smugi za UFO z zaznaczoną długością L.

Wklej klatkę z nagrania testu Flicker lub zdjęcie testu PWM i opisz, co pokazuje.

Który ekran jest lepszy pod względem kontrastu, odświeżania i PWM? Uzasadnij.

## VII. Odpowiedzi na pytania kontrolne

1. Dlaczego ustawienie rozdzielczości innej niż natywna pogarsza ostrość obrazu na monitorze LCD?

2. Co to jest PWM w podświetleniu ekranu i dlaczego przy niskiej jasności może męczyć wzrok?

3. Dlaczego czujnik w telefonie daje tylko przybliżony wynik kontrastu?

4. Czym różni się martwy piksel od piksela zawsze świecącego i czy da się je naprawić?

## VIII. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia